УТВЕРЖДЕНО

Директор

МБОУ «Аглобинская СОШ

__________ /Курбанов  К. Г./

Приказ № 9 от «9 » 08  2017г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

_________ /Махмудов  А. С./

протокол №8  от «8 » 2017г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в помещениях библиотеки

ИОТ-077-2017

1 .Общие требования

- Ответственность за пожарную безопасность несет заведующий библиотекой (библиотекарь).

Он обязан:

- Обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в помещении.

- Следить за состоянием системы отопления, электрооборудования и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

- После окончания работы проконтролировать уборку помещений, отключить электросеть, за исключением дежурного освещения.

- Содержать исправными и постоянно готовыми к действию средства пожаротушения, связи и сигнализации и уметь ими пользоваться.

- Допускать к работе в помещениях библиотеки лиц, прошедших противопожарный инструктаж.

- Сотрудники, обучающиеся преподаватели, работающие в помещении библиотеки, обязаны:

- Знать пожарную опасность помещения, а так же применяемых в нем веществ и материалов и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними.

- Строго соблюдать установленные правила и требования настоящей инструкции, не допускать действий, которые могут привести к пожару;

- Знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

- По окончании работы проверить и привести в порядок свое рабочее место (в электронном читальном зале отключить ПЭВМ, другие приборы и аппараты).

- Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности и настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке - в соответствии с действующим законодательством.

- Требования пожарной безопасности по предупреждению пожара или возгорания.

  - Помещения библиотеки должны быть обеспечены исправными и пригодными к применению первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (из расчета 1 огнетушитель на 50 квадратных метров площади). Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть переразряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга и запорного устройства. Помещения электронных читальных залов должны быть обеспечены огнетушителями типа ОУ (из расчета не менее одного огнетушителя на помещение).

  - Помещения библиотеки должны быть обеспечены исправными и пригодными к применению первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (из расчета 1 огнетушитель на 50 квадратных метров площади). Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть переразряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга и запорного устройства. Помещения электронных читальных залов должны быть обеспечены огнетушителями типа ОУ (из расчета не менее одного огнетушителя на помещение).

  - Помещения читальных залов, с одновременным пребывание 50 и более человек, должны быть оборудованы двумя эвакуационными выходами. Двери эвакуационных выходов не должны запираться на замок, который невозможно открыть из нутрии без ключа.

  - В помещениях книгохранилищ, каталогов и описаний двери должны быть противопожарными 2-го типа.

  - Против дверных проемов помещений книгохранилищ предусматривать проходы шириной, равной ширине двери, но не менее одного метра.

  - Продольные проходы между стеллажами, а также между стеллажами и стеной должны быть не менее 0,8 м шириной. Главный проход должен быть не менее 1,2 м, а проход между торцами стеллажей и стеной не менее 0,45 м шириной.

  - Стеллажи в книгохранилищах должны изготавливаться, как правило, из негорючих материалов. В отдельных случаях для небольших книгохранилищ, по согласованию с органами Государственной противопожарной службы, разрешается устройство деревянных стеллажей.

  - Электролампы в помещениях библиотеки должны быть в плафонах закрытого типа.

  - Расстояние от светильников до объектов хранения должно быть не менее 0,5 метра.

  - В помещениях библиотеки запрещается:

    - Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

    - Устанавливать и применять бытовые электронагревательные и электрообогревательные приборы.

    - Курить.

    - Загромождать проходы и подходы к средствам пожаротушения.

    - Складировать объекты хранения в проходах.

    - Использовать деревянные подставки, поддоны, стеллажи и т.д. без обработки их огнезащитным составом.

  - Против дверных проемов помещений книгохранилищ предусматривать проходы шириной, равной ширине двери, но не менее одного метра.

  - Продольные проходы между стеллажами, а также между стеллажами и стеной должны быть не менее 0,8 м шириной. Главный проход должен быть не менее 1,2 м, а проход между торцами стеллажей и стеной не менее 0,45 м шириной.

  - Стеллажи в книгохранилищах должны изготавливаться, как правило, из негорючих материалов. В отдельных случаях для небольших книгохранилищ, по согласованию с органами Государственной противопожарной службы, разрешается устройство деревянных стеллажей.

Электролампы в помещениях библиотеки должны быть в плафонах закрытого          типа.

  - Расстояние от светильников до объектов хранения должно быть не менее 0,5 метра.

- Требования по действиям на случай пожара.

Каждый, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

  - Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону прямой связи или номеру 01.

  - Организовать вызов к месту пожара заведующего абонементом.

  - Принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей, согласно плану эвакуации.

3.4.Организовать вызов к месту пожара директора библиотеки и сообщить администрации школы.

- Оказание первой помощи при ожогах.

  - При загорании на пострадавшем одежды, надо быстро набросить на него пальто, любую плотную ткань или сбить пламя водой.

Нельзя бежать в горящей одежде, т.к. ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог.

  - При оказании помощи пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.д. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие к обожженному месту различные вещества и материалы, т.к. удаляя их, легко можно создать благоприятные условия для заражения ран.

  - При небольших по площади ожогах первой и второй степени надо положить на обожженный участок кожи стерильную повязку.

  - Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а надо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх их следует положить стерильную повязку и направить пострадавшего к врачу.

  - При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.

  - Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.

  - При ожогах глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.

уполномоченный по охране труда ____________________ ____________________

| № | Дата | Подпись | Фамилия, Имя, Отчество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |